| Številka: | 43001-69/2012-19 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 18.09.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 18.9.2012, 10:40
Spoštovani!
18 ZAKLJUČNA DELA IN OPREMA V PREDORU, NIŠAH IN REŠEVALNEM ROVU 
10.Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in samozapiralno ključavnico, Kovinska cinkana evakuacijska vrata s pomožnim prehodom, dim.200x235cm
15. Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico v elektro niši, dimenzij 90/215 cm. Celoten material je negorljiv (razred A1, A2/ DIN 4102 ali po Direktivi Sveta CPD 89/106/ES
20.Protipožarna niša:dim 1,65x2,00m: Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat s pripadajočim okvirjem vrat iz kemično odpornega nerjavnega jekla - rdeče opleskana z belo oznako H, s kljuko za odpiranje s trojnim zapahom in ustreznim tesnilom ter prostorom za plombiranje in okvirjem. Vključno z montažnim materialom iz nerjavnega jekla in končnim stikalom za dolžinsko signlizacijo odprtosti, stojali za opremo izdelanega iz profilov iz nerjavnega jekla - rdeče opleskano, vključno z montažnim materialom iz nerjavnega jekla. Celoten material je negorljiv (razred A1, A2/ DIN 4102 ali po Direktivi Sveta CPD 89/106/ES.
25. Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat iz kemično odpornega nerjavnega jekla (60-minutno požarno odporna ter dimotesna vrata: E 60-S), s kljuko za odpiranje s trojnim zapahom in ustreznim tesnilom ter prostorom za plombiranje in okvirjem. Vključno z montažnim materialom iz nerjavnega jekla in končnim stikalom za dolžinsko signalizacijo odprtosti, stojali za opremo izdelanega iz profilov iz nerjavnega jekla, vključno z montažnim materialom iz nerjavnega jekla.vrata med predorsko cevjo in reševalnim rovom:dim 1,80x2,10m
30. Dobava in vgraditev montažne stene v niši za klic v sili, dim. 173x280cm, po detajlu. Celoten material je negorljiv (razred A1, A2/ DIN 4102 ali po Direktivi Sveta CPD 89/106/ES
35. Dobava in vgraditev dvokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, v niši za klic v sili, dim. 186x260cm, po detajlu. Stena zapira celotno odprtino niše za klic v sili. Celoten material je negorljiv (razred A1, A2/ DIN 4102 ali po 

Prosimo, da objavite sheme-detajle.
Lep pozdrav!

Odgovor:

Za oblikovanje cene na enoto zadostujejo zgornji opisi del iz katerih so razvidne dimenzije in tehnične zahteve. Delavniške načrte izdela izbrani ponudnik.