| Številka: | 43001-69/2012-32 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 26.09.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 26.9.2012, 09:13
Spoštovani!

Prosimo, da uskladite besedilo postavke za nepomično lešišče v popisu za most 5-6 s količino.

1.2.5.6.0003 Dobava, montaža in priprava za vgraditev (po projektu) nepomičnega lončnega ležišča 1,00 KOS
- 9.000 kN = 2 kosa, 6.000 kN = 2 kosa 

Hvala in lep pozdrav

Odgovor:

Odgovor:

Posredujemo s strani projektanta usklajena in dopolnjena besedila postavk za most 5-6,

postavke 1.2.5.6.0003, 1.2.5.6.0004 in 1.2.5.6.0005, ki jih upoštevajte pri izračunu enotne cene.

Količine ostajajo nespremenjene.

| 1.2.5.6.0003 | Dobava, montaža in priprava za vgraditev (po projektu) nepomičnega lončnega ležišča |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MSU/MSN = 4.400kN / 6.000kN | 1,00 | KOS |
| 1.2.5.6.0004 | Dobava, montaža in priprava za vgraditev (po projektu) enosmerno pomičnega točkovno zasučnega ležišča (P1) |  |  |
|  | MSU/MSN = 2.600kN / 3.600kN … 1kos MSU/MSN = 5.100kN / 7.200kN … 1kos MSU/MSN = 4.400kN / 6.000kN … 3kos MSU/MSN = 2.200kN / 3.000kN … 1kos | 6,00 | KOS |
| 1.2.5.6.0005 | Dobava, montaža in priprava za vgraditev (po projektu) večsmerno pomičnega ločnega (PtFE) drsnega ležišča (P2) |  |  |
|  | MSU/MSN = 2.600kN / 3.600kN … 1kos MSU/MSN = 5.100kN / 7.200kN … 1kos MSU/MSN = 4.400kN / 6.000kN … 2kos MSU/MSN = 2.200kN / 3.000kN … 1kos | 5,00 | KOS |