| Številka: | 43001-69/2012-48 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 03.10.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 3.10.2012, 14:26
V popisu del je pri MOST 5-5 postavka:
Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi drobirja iz silikatnih kamnin, zrn peska iz karbonatnih kamnin in bitumenskim mastiksom SMA 11PmB45/80-65, A2 v debelini 40 mm, kpl priprava in dobava, žlebičena izvedba:
Prosimo za pojasnilo za kakšno žlebičenje gre in koliko m1 žlebičenja je potrebno izvesti na m2 v tej postavki.
Odgovor:

Iz opisa postavke 1.2.3.0001 MOST 5-5 ČEZ HRASTNICO se izbriše tekst "žlebičena izvedba".

V popisu del za 2. etapo sklop OBVOZNICA P79 do P104 se vstavi nova postavka 3.2.3. žlebičenje voznih površin, ki se glasi:

| 3.2.3 ŽLEBIČENJE VOZNIH POVRŠIN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.b | -izmera nivelete s 3m letvijo in določitev mesta z najmanjšim prečnim padcem oz. mesta z največjim zastajanjem vode - izvedba žlebičenja z rezkanjem v pasovih širine 30 cm (razmak in medsebojna oddaljenost žlebov je od 15 do 20 mm) in globine 3 do 4 mm prečno pod kotom 45° v smeri vožnje proti nižjemu robu vozišča. Razdalja med žlebičenimi pasovi mora biti od 2 do 5 m in se določi na osnovi prečnih in vzdolžnih naklonov ter širine vozišča - čiščenje po izvedbi | 300,00 | m1 |  | 0,00 |