| Številka: | 43001-69/2012-68 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 07.10.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 7.10.2012, 21:18
Spoštovani!
Trasa obvoznice:
V postavkah ponudbenega popisa so opredeljene vrste asfaltnih zmesi in debeline asfaltnih plasti na trasi obvoznice, z asfaltnimi plastmi utrjene bankine in površinsko odvodnjavanje s koritnicami. Iz popisov je razbrati, da zaradi različnih debelin in vrst asfaltnih zmesi ni možna sočasna izvedba asfaltnih plasti na bankini in koritnici po sistemu » vročega« stika. Oziroma je potrebno te elemente dograditi z ročno vgradnjo asfaltni plasti, kar pomeni hladen spoj asfaltnih pasti oziroma slabšo kvaliteto. Poleg tega je v nosilni plasti koritnice in asfaltne bankine zahtevana gradacija bitumenskega veziva B35/50, kar ob izvedbi hladnega spoja ob klimatskih pogojig, pomeni refleksijo spoja nosilnih plasti na površino še pred iztekom garancijske dobe. V obranih plasteh pa je predvideno PmB vezivo. Asfaltna zmes z uporabljenim PmB vezivom ni primerna za ročno vgradnjo. V popisih tudi ni zaslediti standardne postavke 31 131 na osnovi katere se dogradi tamponska podlaga v debelini 3,5 cm. 

Ali je kljub navedenemu pri oblikovanju cene za asfaltne utrditve na bankini in v koritnici potrebno upoštevati vrste asfaltnih zmesi, opredeljenih v popisih?

Predor Stenj:
V splošnem poglavju so v točkah a-h opredeljene zahteve, katere je potrebno upoštevati pri izvedbi CB voziščne konstrukcije in sicer:

V točki b. je zahteva, da je površina »obdelana po sistemu vzpostavljenih zrn«.
Ali je pravilna obdelava po sistemu » Izpostavljenih zrn«?

V točki b. je opredeljena »silikatna kamnina 0/8 mm ali 0/11 mm v obrabni plasti«.
Katera nazivna granulacija se uporabi v obrabni plasti?

V točki c. je opredeljena zahteva »vsi prečni stiki morajo biti mozničeni, moznik iz gladkega jekla B 500 B, dimenzije: Ø 25 mm dolžine 50 cm«.
Kakšen je razpored moznikov v prečni smeri in število?

V točki d. je navedena zahteva »vsi vzdolžni stiki sidrani, sidra iz rebrastega jekla B 500 B, dimenzije: Ø 18 mm dolžine 120 cm«, kot eden od načinov preprečevanja vertikalnih pomikov posameznih plošč voziščne konstrukcije. Iz navedenega je razbrati, da se CB vozišče izvaja v dveh vzdolžnih pasovih, kar je nasprotno z zahtevo podano v točki g. »vozišče se izvede v celi širini v enem koraku«.
Kakšen način izvedbe CB vozišča je potrebno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene?

V točki f. je navedena zahteva o razrezu betonskega vozišča »na dimenzije 3,25 m x max 4,30 m«.
Kakšen je raster prečnih reg (od rastra je odvisno število prečnih reg, dolžina rezanja, zalivanja in število moznikov, kateri cenovno bremenijo m2 CB vozišča)?

ODGOVOR:

- Trasa obvoznice:

V popisu za 2. etapo, sklop OBVOZNICA P79 do P104, se spremenita spodnji postavki:

3.6 BANKINE

| 8 | 36 543 | Izdelava bankine široke 0.75m iz asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65 A2 v debelini 40mm, in AC 32 base PmB 45/80-50, A2 v debelini 8,5 cm-cesta | 390,00 | m2 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. ODVODNJAVANJE

| 1 | 41 322 | Izdelava koritnice široke 0.75m iz asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65, A2 v debelini 40mm in AC 32 base PmB 45/80-50, A2 v debelini 8,5 cm | 400,00 | m1 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V popisu za 3. etapo, sklop OBVOZNICA OD P104 DO P186, se spremenita spodnji postavki:

3.6 BANKINE

| 17 | 36 543 | Izdelava bankine široke 0.75m iz asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65 A2 v debelini 40mm, in AC 32 base PmB 45/80-50, A2 v debelini 8,5 cm | 37,00 | m2 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. ODVODNJAVANJE

| 1 | 41 322 | Izdelava koritnice široke 0.75m iz asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65, A2 v debelini 40mm in AC 32 base PmB 45/80-50, A2 v debelini 8,5 cm | 1.402,00 | m1 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Predor Sten, cementno betonsko vozišče:

- predvidena je izvedba po sistemu IZPOSTAVLJENIH zrn (prebrizg sveže površine s sredstvom za zadrževanje vezanja in ščetkanje površine po ca 16 urah (odvisno od temperature betona in hitrosti vezanja cementa)

- v obrabni plasti naj se uporabi eruptivni agregat nad velikostjo 2 mm in sicer eruptivni agregat 2-4, 4-8 mm in v primeru, da se izvajalec odloči za grobejšo mešanico tudi 8-11 mm.

- Razpored moznikov in sider je prikazan v TSC 06 420 2003 Vezane obrabno nosilne plasti, cementni beton točka 7.3.3, stran 11. V principu pa je  razpored moznikov sledeč: Prvi moznik 25 cm od zunanjega robu nato 4 mozniki v kolesnici na razdalji 25 cm, med kolesnicami dva ali trije mozniki na razdalji 50 cm, druga kolesnica enako kot prva.

- Vzdolžni navidezni stiki so sidrani ne glede na postopek vgrajevanja (TSC 06 420 2003 Vezane obrabno nosilne plasti, cementni beton točka 7.3.3, stran 11 in 12). Pri izvedbi je potrebno upoštevati izdelavo vozišča v enem koraku.

- Raster prečnih navideznih stikov mora biti izveden tako, da dolžina posamezne plošče ni daljša od 4,3 m, kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji

Vse spremembe so označeno z modrim tekstom in so upoštevane v zadnji verziji popisa del objavljenega pri pojasnilu št. 54. Ponudnik je dolžan upoštevati vse spremembe.