[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287





	Številka:
	43001-82/2015-67
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	17.08.2015
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE:

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
Oddano: 11.8.2015, 11:58

Na vprašanja, ki so bila oddana na Portalu dne 23.7.2015, 08:52 v zvezi s kretnicami, ste v Odgovorih 4, datum objave 30.7.2015, 12:23 na 1. vprašanje odgovorili, da za predmet javnega naročila veljajo EN veljavne na datum objave javnega naročila tj. 19.6.2015.
Na 3. vprašanje iz istega sklopa je Vaš odgovor naslednji:
“Točka (4) v 53. členu Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog pravi: “Kretnica mora biti take konstrukcije, da je omogočen prerez kretnice z vozilom, ki pelje po ostrici, ki zanj ni postavljena. Kretnica se pri tem do hitrostil vozila 60 km/h ne sme poškodovati.”
Kretnice morajo ustrezati “Splošnim in posebnim zahtevam pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delovin tirnih križišč”, ki jih je izdal upravljavec javne železniške infrastrukture SŽ Infrastruktura d.o.o.”

Ker veljajo EN veljavne na dan objave javnega naročila tj. 19.6.2015, je potrebno izpostaviti določila EN 13232-4 iz oktobra 2011 (tj. EN 13232-4:2005+A1:2011). Članice CEN so bile obvezne navedeno EN vključiti v svoj pravni red najkasneje do aprila 2012 in do istega datuma umakniti nasprotujoče nacionalne standarde. 
Veljavna EN 13232-4:2011- Železniške naprave - tiri; Kretnice in križišča; (Aktiviranje, zapirala – postavljalne naprave – kontrola lege) med ostalim določa: 
“3.1 Splošno – 
3.1.4 prerezljivost
Je sposobnost aktivatorja (kretniškega pogona) in kretniškega zapirala, da dovolita prerez ostric in kretniških src z vozilom. Obstajata dve vrsti prerezljivih naprav – prerezljive naprave in neprerezljive naprave
3.1.4.1 prerezljive naprave
• naprave, ki dovoljujejo prerez kot ne-standarden način delovanja
V tem primeru se deli menjala lahko rahlo poškodujejo. Menjala in srca bodo sproščena za nadaljnje obratovanje le po popolnem pregledu menjala in aktivatorja (kretniškega pogona).
• naprave, ki dovoljujejo prerez kot standarden način delovanja
V tem primeru aktivator (kretniški pogon) in sistem kretniškega zapirala dovoljujeta prerez menjala in srca z vozilom, brez kakršnihkoli poškodb.
V obeh primerih je potrebno določiti najvišjo hitrost ob prerezu.
3.1.4.2 neprerezljive naprave
Naprave, ki ne dovolijo prerez menjala ali srca“

Glede na zgoraj omenjeno in ob upoštevanju ostalih določil RD - Posebnih tehničnih pogojev – 3.3.2.5. Kretnice: 

1. Prosimo, da nedvoumno določite na kateri način delovanja v smislu točke 3.1.4.1 EN 13232-4:2011 se nanaša določilo točke (4) 53. člena Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog!

2. Prosimo, da objavite dokument “Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov in tirnih križišč”, ki jih je izdal upravljavec javne železniške infrastrukture SŽ Infrastruktura d.o.o.!


ODGOVOR:


1. Točka (4) v 53. členu Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog določa: "Kretnica mora biti take konstrukcije, da je omogočen prerez kretnice z vozilom, ki pelje po ostrici, ki zanj ni postavljena. Kretnica se pri tem do hitrosti vozila 60 km/h ne sme poškodovati."
Iz navedenega v Pravilniku jasno sledi, da gre za drugo alinejo tč. 3.1.4.1. EN 13232-4:2011:
• naprave, ki dovoljujejo prerez kot standarden način delovanja
V tem primeru aktivator (kretniški pogon) in sistem kretniškega zapirala dovoljujeta prerez menjala in srca z vozilom, brez kakršnihkoli poškodb.
Iz navedenega v Pravilniku jasno sledi, da se kretnica ne sme poškodovati pri prerezu do hitrosti vozila 60 km/h.
2. Določila dokumenta “Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov in tirnih križišč” so povzeta v dokumentu Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. 
Ne glede na navedeno je naročnik na svoji spletni strani objavil dokument “Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov in tirnih križišč” kot Dodatek k razpisni dokumentaciji …“Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov in tirnih križišč”..
  [image: image1.jpg]    [image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972



        

	
	
	
	stran 2 od 2



[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



